## CYD ESP32 – (ESP32-2432S028R)

La scheda di sviluppo ESP32-2432S028R è diventata nota nella comunità dei maker come " Cheap Yellow Display " o CYD in breve.

Questa scheda di sviluppo, il cui chip principale è un modulo ESP32-WROOM-32, è dotata di

- Schermo LCD touchscreen TFT da 2,8 pollici

- Interfaccia per scheda microSD

- LED RGB

- LDR (resistore dipendente dalla luce) incorporato

- tutti i circuiti necessari per programmare e alimentare la scheda.

Si tratta di una scheda molto versatile per realizzare interfacce grafiche utente (GUI) per i tuoi progetti IoT.

E’molto più comoda e pratica rispetto all'utilizzo di una scheda ESP32 separata con schermo TFT.

## Pin di visualizzazione

Il display TFT comunica con la scheda tramite protocollo di comunicazione SPI (HSPI).

| Perno SPI | GPIO |
| --- | --- |
| MISO (TFT_MISO) | GPIO 12 |
| MOSI (TFT_MOSI) | GPIO 13 |
| SCKL (TFT_SCLK) | GPIO 14 |
| Il servizio clienti (TFT_CS) | GPIO 15 |
| corrente continua (TFT_DC) | GPIO2 |
| RST (TFT_RST) | -1 |
| Perno di retroilluminazione | GPIO 21 |

## Pin touchscreen

Il touchscreen utilizza anche il protocollo SPI per comunicare con l'ESP32. Questi sono i pin VSPI per il touchscreen:

| Perno SPI | GPIO |
| --- | --- |
| Livello di IRQ (XPT2046_IRQ) | GPIO 36 |
| MOSI (XPT2046_MOSI) | GPIO 32 |
| MISO (XPT2046_MISO) | GPIO 39 |
| CLK (XPT2046_CLK) | GPIO 25 |
| Il servizio clienti (XPT2046_CS) | GPIO 33 |

## LED RGB

La scheda è dotata di un LED RGB sul retro che potrebbe essere utile per il debug.

Ecco il pinout del LED RGB:

| LED RGB | GPIO |
| --- | --- |
| LED rosso | GPIO 4 |
| LED verde | GPIO 16 |
| LED blu | GPIO 17 |

Importante: i LED RGB funzionano con logica invertita, perché sono attivi bassi. Ciò HIGH = OFF e LOW = ON.

## Pin della scheda MicroSD

La scheda microSD utilizza il protocollo di comunicazione SPI. Utilizza i pin VSPI predefiniti di ESP32:

| Scheda MicroSD SPI | GPIO |
| --- | --- |
| Miso | GPIO 19 |
| MOSI | GPIO 23 |
| SCK | GPIO 18 |
| Servizio clienti | GPIO 5 |

## LDR (Light Dependent Resistor) – Sensore di luce

La scheda è dotata di un LDR nella parte anteriore, proprio accanto al display. L'LDR è collegato al GPIO 34.

| Relazione a distanza | GPIO 34 |
| --- | --- |

## Oratore

C'è un connettore JST 2P da 1,25 mm per collegare un altoparlante. È controllato con GPIO 26 .

| Oratore | GPIO 26 |
| --- | --- |

## Pulsanti BOOT e RST

È dotato del pulsante BOOT, collegato internamente al GPIO 0, e del pulsante RST (RESET) integrato.

| Pulsante di avvio | GPIO 0 |
| --- | --- |

## IO esteso

Ci sono due connettori GPIO estesi etichettati P3 e CN1 sulla scheda. Nei connettori GPIO estesi, ci sono 4 GPIO disponibili: GPIO 35 , GPIO 22 , GPIO 21 e GPIO 27 che puoi usare per collegare le periferiche.

### P3 IO esteso

Nel connettore P3 sono presenti un pin GND e GPIO 35 , GPIO 22 e GPIO 21 .

Si noti che GPIO 22 è utilizzato anche sul connettore CN1 e che GPIO 21 è utilizzato come retroilluminazione per il display.

Quindi, finché la retroilluminazione è accesa, GPIO 21 sarà acceso.

### CN1 IO esteso

Nel connettore CN1 , hai i pin GND , GPIO 22 , GPIO 27 e 3V3 . Nota che GPIO22 è disponibile anche sul connettore P3.

I pin sul connettore CN1 possono essere particolarmente utili per collegare dispositivi I2C perché hanno due GPIO disponibili che possono essere utilizzati per le linee del bus I2C e per i pin di alimentazione e GND.

Se vuoi usare quei pin per connetterti con i sensori I2C, devi impostare pin I2C personalizzati .

Non puoi usare i pin SDA e SCL predefiniti (GPIO 21 e GPIO 22) perché GPIO 21 è usato per la retroilluminazione).

### Pin disponibili per collegare le periferiche

Quindi, riassumendo, hai tre pin disponibili per collegare le periferiche:

- GPIO 35 — sul connettore P3

- GPIO 22 — sul connettore P3 e CN1

- GPIO 27 — sul connettore CN1

## Connettore TX/RX

Ha anche i pin TX/RX disponibili sul connettore etichettato P1 .

Questi sono usati per la comunicazione seriale e sono collegati direttamente al CH340 (convertitore da USB a seriale).

- GPIO 1 — TX

- GPIO 3 — RX