# Sezioni di filettatura standard

|  |  | Raccordo | Ø (mm) | L (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Raccordo tubo Attacco standard per fascetta stringitubo |  | 6.3 mm (1/4") 8 mm (5/16") 10 mm (3/8") 13 mm (1/2") 18 mm (5/8") | - - - - - | 18.0 18.0 21.0 21.0 21.0 |
| Raccordo Stream-line Attacco per tubo con tenuta conica su maschio e dado |  | 5 x 8 mm 6.5 x 10 mm 8 x 12 mm 9.5 x 13.5 mm 11 x 16 mm | - - - - - | 15.0 17.0 19.0 21.0 25.0 |
| Raccordo CEJN-lock Per tubo senza graffatura o fascette |  | 1/4" 3/8" 1/2" | - - - | 19.0 23.0 26.0 |
| Filettatura UNF Filettatura unificata conforme ISO 68, ANSI B1.1 Maschio: es. 9/16"-18 UNF Femmina: es. 7/16"-20 UNF Femmina, SEA O-Ring Boss |  | Male Thread 7/16"-20 UNF 7/8"-14 UNF Filettatura femmina 7/16"-20 UNF 9/16"-18 UNF 3/4"-16 UNF 1 1/16"-16 UNF 1 5/16"-12 UNF | 11.0 22.0 9.8 12.9 17.5 26.8 33.1 | 13.3 15.5 11.5 12.7 14.3 19.0 19.0 |
| Filettatura Metrica Filettatura metrica conforme ISO 68 / ISO 724 Maschio: es. M16x1.5 Femmina: es. M16x1.5 |  | Male Thread M10x1.25 M12x1.5 M14x1.5 M16x1.5 M22x1.5 Filettatura femmina M16x1.5 | 9.8 11.85 13.85 15.85 21.85 14.5 | 9.0 13.0 13.0 8.81 15.7 9.0 |
| Raccordo filettato R/Rc Filettatura conica conforme ISO 7/1 (altre descrizioni comuni sono BSPT, Kr) Maschio: es. R 1/4" Femmina: es. Rp 1/4" (cilidrica) es. Rc 1/4" (conica) |  | Male Thread R 1/8" R 1/4" R 3/8" R 1/2" R 3/4" Filettatura femmina Rc 1/8" Rc 1/4" Rc 3/8" Rc 1/2" Rc 3/4" | 10.2 13.6 17.2 21.7 27.1 8.3 11.0 14.5 18.0 23.5 | 7.4 11.0 11.0 15.0 16.3 7.4 11.0 11.4 15.0 16.3 |
| Raccordo filettato G Filettatura cilindrica conforme ISO 228/1 (altre descrizioni comuni sono BSP, R) Maschio: es. G 1/4" Femmina (ISO 1179): es. G 1/4" |  | Male Thread G 1/8" G 1/4" G 3/8" G 1/2" G 3/4" Filettatura femmina G 1/8" G 1/4" G 3/8" G 1/2" G 3/4" | 9.6 13.0 16.5 20.8 26.3 8.75 11.8 15.25 19.0 24.5 | 8.0 10.0 10.0 12.0 12.0 7.4 11.0 11.4 15.0 16.3 |
| Raccordo filettato NPT Filettatura standard americana conforme ANSI/ASME B 1.20.1 Maschio e Femmina: es. 1/4" NPT |  | Male Thread 1/8" NPT 1/4" NPT 3/8" NPT 1/2" NPT 3/4" NPT Filettatura femmina 1/8" NPT 1/4" NPT 3/8" NPT 1/2" NPT 3/4" NPT | 10.5 14.0 17.5 21.8 27.1 8.5 11.0 14.5 18.0 23.0 | 6.7 10.2 10.4 13.6 13.9 6.9 10.0 10.3 13.6 14.1 |