### Tutorial per montaggio su motore ad alta velocità

In questo incarico illustreremo il processo di progettazione di un supporto motore per il motore ad alta velocità. ## Parte 1: pianifica il tuo design Prima di iniziare a progettare la parte, rispondere a queste domande: - Come collegherò il supporto motore al motore? - Come voglio che il mio supporto motore si attacchi al robot? - Qual è il design del supporto motore più semplice? - Ci sono cose che sto guardando troppo? - Un cacciavite può raggiungere le viti? - Quanto spazio lasciare per la testa della vite? - eventuali problemi con le interferenze? ## Parte 2: ottieni dimensioni critiche Utilizzando il modello del motore ad alta velocità (che si trova qui ) otterremo le dimensioni del foro del bullone. - Aprire High Speed ​​Motor.ipt - Utilizzare Strumenti> Misura per determinare le dimensioni critiche del motore. Scrivilo su un foglio separato, ti servirà in seguito. A. Dimensioni foro passante per viti di montaggio =? ( Dimensione vite di montaggio = metrico M2,5 ) B. Interasse vite di montaggio =? C. diametro del cuscinetto del motore =? D. Diametro esterno del motore =? Affinché le parti vengano assemblate correttamente, avrai bisogno di spazio per tenere conto della precisione della stampante 3D e di altre variazioni di produzione. Di seguito vengono fornite le linee guida per l'adattamento, che possono essere utilizzate per regolare le dimensioni di A, B e C nel supporto motore. Guarda quanto ti avvicini ai valori consigliati elencati nella sezione successiva. - Rubinetteria fori dei bulloni e fori passanti per viti metriche ed inglesi sono pubblicati nella la pagina web Piccolo Machine Shop . - La distanza per gli accoppiamenti generali di fori e alberi si basa sulla funzione dell'accoppiamento e può essere trovata negli standard ANSI sul sito Web di Coban Engineering . ## Parte 3: disegna il supporto del motore - Crea una nuova parte e disegna la faccia anteriore del supporto motore sul piano XY. - Estrudere il rettangolo di 0,15 pollici di spessore - Disegna i fori di montaggio utilizzando le dimensioni dall'alto. Utilizzare una linea centrale orizzontale e vincoli "uguale" . - Estrudi taglia i fori - Crea un nuovo schizzo sulla base del supporto motore. Disegna due flange quadrate .3x.3in. Puoi usare il vincolo "uguale". - estrudere le flange di 0,2 pollici di spessore verso il corpo. - Usando le linee centrali diagonali, disegna due .15in di diametro. fori centrati su entrambe le flange. - Estrudi taglia i due fori. Opzionale: raccordare il bordo .5in per risparmiare tempo di stampa. Salva la tua parte. ## Parte 4: assembla il motore e il supporto motore Ora combinerai il motore e il supporto motore in un assieme per verificare la presenza di problemi di interferenza e ricontrollare il CAD. - Creare un nuovo assieme e posizionare sia il supporto motore che il motore nell'assieme. - Fare clic con il pulsante destro del mouse sul supporto motore e selezionare Messa a terra per evitare che il supporto motore si muova. Disporre di una sola parte messa a terra per assieme. - Vincolare la faccia del motore alla parte posteriore del supporto motore: - Vincolare il motore con il foro centrale: - Vincolare il foro di montaggio del motore al motore. Potrebbe essere necessario ruotare il motore per trovare il foro.