Modulo H-Bridge L9110
rif. www.adrirobot.it

Questo modulo utilizza  2 chip H-bridge tipo L9110 (oppure tipo HG7881) indipendenti ognuno dei quali può pilotare un motore con una corrente di esercizio fino 800mA, con una corrente massima di picco di 1.5-2°.

La scheda può essere pilotata con livelli logici TTL compresi tra 2,5 V e 12 V questo permette l'utilizzo con microcontrollori alimentati a 3.3V oppure 5V.

La velocità dei motori può venire controllata tramite PWM, mentre la direzione è data da un livello logico.

Questo modulo può anche essere utilizzato per pilotare un motore passo-passo a due fasi.
La scheda dispone di 6 pin maschio e 2 terminali doppi. I motori si collegano ai 2 terminali. I pin di alimentazione VCC e GND sono posti al centro del connettore.

Il modulo, a differenza degli H-bridge come la L293 e L298, non richiede una tensione separata per la parte logica e per l'alimentazione dei motori ma sarà sufficiente fornire uno tensione compresa tra i 2,5 e i 12V.

Caratteristiche:

- Alimentazione motore e modulo: da 2.5V a 12V

- Pilota 2 Motori in CC oppure un singolo motore passo passo

- Massimo assorbimento per canale: 800mA continui

- Dimensioni: 31mm x 22mm x 12mm

- Peso: 7 gr.

| L9110 - Motor control driver |  |  |
| --- | --- | --- |
| Piedinatura | Datasheet | Foto dell'integrato |

Schema di principio del collegamento dell'integrato

Tabella della verità. Ingresso; Uscita. IA; IB; OA; OB; Descrizione. L; L; L; L; Off. H; L; H; L; Forward. L; H; L; H; Reverse. H; H; L; L; Off.

Schema elettrico del modulo

Lo schema elettrico del modulo è molto semplice, il collegamento del'integrato L9110 è quello tipico riportato nel datasheet, sugli ingressi di controllo sono presenti delle resistenze da 10K per mantenere stabile il segnale di controllo, la tensione di alimentazione è filtrata dai due condensatori C1 e C2, è inoltre presente il diodo led D1 con la sua resistenza di limitazione R1 da 1K la cui accensione segnala la presenza della tensione di alimentazione. Sulla morsettiera d'uscita verso i motori sono presenti due ulteriori condensatori di filtro C3 e C4 da 0,1 uF.

Pin; Descrizione. B-IA; Motore B Input A (IA). B-IB; Motore B Input B (IB). GND; Negativo alimentazione. VCC; Positivo alimentazione 2.5-12V. A-IA; Motore A Input A (IA). A-IB; Motore A Input B (IB).

Gestione di un motore

Listato programma

/* This example shows how to drive a motor with using HG7881 (L9110) Connections: Arduino digital output D10 to motor driver input B-IA. Arduino digital output D11 to motor driver input B-IB. Motor driver VCC to operating voltage 5V. Motor driver GND to common ground. Motor driver MOTOR B screw terminals to a small motor. */ // wired connections #define HG7881_B_IA 10 // D10 --> Motor B Input A --> MOTOR B + #define HG7881_B_IB 11 // D11 --> Motor B Input B --> MOTOR B - // functional connections #define MOTOR_B_PWM HG7881_B_IA // Motor B PWM Speed #define MOTOR_B_DIR HG7881_B_IB // Motor B Direction // the actual values for "fast" and "slow" depend on the motor #define PWM_SLOW 50 // arbitrary slow speed PWM duty cycle #define PWM_FAST 200 // arbitrary fast speed PWM duty cycle #define DIR_DELAY 1000 // brief delay for abrupt motor changes void setup() { Serial.begin( 9600 ); pinMode( MOTOR_B_DIR, OUTPUT ); pinMode( MOTOR_B_PWM, OUTPUT ); digitalWrite( MOTOR_B_DIR, LOW ); digitalWrite( MOTOR_B_PWM, LOW ); } void loop() { boolean isValidInput; // draw a menu on the serial port Serial.println( "-----------------------------" ); Serial.println( "MENU:" ); Serial.println( "1) Avanti veloce" ); Serial.println( "2) Avanti" ); Serial.println( "3) Soft Stop (Ruote libere)" ); Serial.println( "4) Indietro" ); Serial.println( "5) Indietro veloce" ); Serial.println( "6) Hard stop (Ruote bloccate)" ); Serial.println( "-----------------------------" ); do { byte c; // get the next character from the serial port Serial.print( "?" ); while ( !Serial.available() ) ; // LOOP... c = Serial.read(); // execute the menu option based on the character recieved switch ( c ) { case '1': // 1) Fast forward Serial.println( "Avanti veloce..." ); // always stop motors briefly before abrupt changes digitalWrite( MOTOR_B_DIR, LOW ); digitalWrite( MOTOR_B_PWM, LOW ); delay( DIR_DELAY ); // set the motor speed and direction digitalWrite( MOTOR_B_DIR, HIGH ); // direction = forward analogWrite( MOTOR_B_PWM, 255 - PWM_FAST ); // PWM speed = fast isValidInput = true; break; case '2': // 2) Forward Serial.println( "Avanti..." ); // always stop motors briefly before abrupt changes digitalWrite( MOTOR_B_DIR, LOW ); digitalWrite( MOTOR_B_PWM, LOW ); delay( DIR_DELAY ); // set the motor speed and direction digitalWrite( MOTOR_B_DIR, HIGH ); // direction = forward analogWrite( MOTOR_B_PWM, 255 - PWM_SLOW ); // PWM speed = slow isValidInput = true; break; case '3': // 3) Soft stop (preferred) Serial.println( "Soft Stop (Ruote libere)..." ); digitalWrite( MOTOR_B_DIR, LOW ); digitalWrite( MOTOR_B_PWM, LOW ); isValidInput = true; break; case '4': // 4) Reverse Serial.println( "Indietro..." ); // always stop motors briefly before abrupt changes digitalWrite( MOTOR_B_DIR, LOW ); digitalWrite( MOTOR_B_PWM, LOW ); delay( DIR_DELAY ); // set the motor speed and direction digitalWrite( MOTOR_B_DIR, LOW ); // direction = reverse analogWrite( MOTOR_B_PWM, PWM_SLOW ); // PWM speed = slow isValidInput = true; break; case '5': // 5) Fast reverse Serial.println( "Indietro veloce..." ); // always stop motors briefly before abrupt changes digitalWrite( MOTOR_B_DIR, LOW ); digitalWrite( MOTOR_B_PWM, LOW ); delay( DIR_DELAY ); // set the motor speed and direction digitalWrite( MOTOR_B_DIR, LOW ); // direction = reverse analogWrite( MOTOR_B_PWM, PWM_FAST ); // PWM speed = fast isValidInput = true; break; case '6': // 6) Hard stop (use with caution) Serial.println( "Hard stop (Ruote bloccate)..." ); digitalWrite( MOTOR_B_DIR, HIGH ); digitalWrite( MOTOR_B_PWM, HIGH ); isValidInput = true; break; default: // wrong character! display the menu again! isValidInput = false; break; } } while ( isValidInput == true ); // repeat the main loop and redraw the menu... }.

Gestione di due motori

Listato programma

/* L9110 motor driver controlling 2 small DC motors */ const int AIA = 5; // (pwm) pin 5 connected to pin A-IA const int AIB = 6; // (pwm) pin 6 connected to pin A-IB const int BIA = 10; // (pwm) pin 10 connected to pin B-IA const int BIB = 11; // (pwm) pin 11 connected to pin B-IB byte speed = 150; // change this (0-255) to control the speed of the motors void setup() { pinMode(AIA, OUTPUT); // set pins to output pinMode(AIB, OUTPUT); pinMode(BIA, OUTPUT); pinMode(BIB, OUTPUT); Serial.begin( 9600 ); } void loop() { Serial.println( "Avanti..." ); forward(); delay(2000); STOP(); Serial.println( "Indietro..." ); backward(); delay(2000); STOP(); Serial.println( "Sinistra..." ); left(); delay(2000); STOP(); Serial.println( "Destra..." ); right(); delay(2000); STOP(); } void backward() { analogWrite(AIA, 0); analogWrite(AIB, speed); analogWrite(BIA, 0); analogWrite(BIB, speed); } void forward() { analogWrite(AIA, speed); analogWrite(AIB, 0); analogWrite(BIA, speed); analogWrite(BIB, 0); } void left() { analogWrite(AIA, speed); analogWrite(AIB, 0); analogWrite(BIA, 0); analogWrite(BIB, speed); } void right() { analogWrite(AIA, 0); analogWrite(AIB, speed); analogWrite(BIA, speed); analogWrite(BIB, 0); } void STOP() { analogWrite(AIA, 0); analogWrite(AIB, 0); analogWrite(BIA, 0); analogWrite(BIB, 0); delay (2000); }.

Fonte:  www.adrirobot.it