Traccia per l’elaborato di

Elettrotecnica ed elettronica - Articolazione Elettrotecnica

Elettrotecnica ed elettronica e

Tecnologie e progettazione di sistemi elettrici ed elettronici

Motore in continua con eccitazione parallelo

Un motore in continua con eccitazione parallelo presenta i seguenti dati di targa (valori nominali):

- Potenza 6,1 kW

- Numero di giri 1800 giri/min

- Corrente di eccitazione 3 A

- Tensione di alimentazione 220 V

- Corrente di alimentazione 32 A

- Determinare il valore della coppia nominale.

- Determinare i valori della resistenza elettrica del circuito statorico e della corrente di indotto nominale.

- Determinare la f.c.e.m. di indotto e la resistenza elettrica del circuito rotorico.

Domande

- Con riferimento alla tecnologia costruttiva dello statore dei motori in continua evidenziare la differenza tra i termini campo avvolto e magneti permanenti.

- Individuare  i possibili vantaggi pratici che possono derivare dall’impiego di una sola alimentazione, struttura tipica dei motori in continua con eccitazione in parallelo.

- Descrivere sinteticamente una metodologia che si può utilizzare per ottenere una variazione della velocità di un motore in continua con eccitazione parallelo.