Traccia per l’elaborato di

Elettrotecnica ed elettronica - Articolazione Elettronica

Sistemi automatici e Tecnologie e progettazione di sistemi elettrici ed elettronici

Sistema a microcontrollore

Si vuole regolare la temperatura all’interno di un contenitore, impostandola mediante un potenziometro; il dispositivo deve essere basato su un sistema a microcontrollore.

- Disegnare lo schema a blocchi del dispositivo.

- Descrivere la funzione di ogni blocco.

- Disegnare il flowchart del programma di gestione eseguito dal microcontrollore.

Domande

- Ipotizzando l’impiego del sensore di temperatura LM35 (uscita in tensione con sensibilità 10mV/C°, con 0 V a 0 C°) impostare il progetto del circuito di condizionamento per fornire la tensione da 0 V a +5 V ad un ingresso del microcontrollore, nel campo di temperature da 0 C° a +50 C°.

- Quali sono le istruzioni principali,nel linguaggio di programmazione di un microcontrollore a scelta, per tradurre il flowchart nel software corrispondente?

- Nel funzionamento del dispositivo è opportuno introdurre l’isteresi: di che cosa si tratta e quale funzione ha?