# UDA STEM

Le discipline STEM sono un acronimo che sta per Science (Scienza), Technology (Tecnologia), Engineering (Ingegneria) e Mathematics (Matematica). Queste aree di studio sono fondamentali per l'innovazione tecnologica e lo sviluppo economico, e offrono competenze cruciali per risolvere problemi complessi nel mondo moderno.

## Indicazioni metodologiche specifiche per il secondo ciclo di istruzione

Per quanto riguarda la scuola secondaria di secondo grado, ferma restando la specificità dei vari indirizzi di studio, i documenti pedagogici di riferimento prevedono una didattica centrata sul protagonismo degli studenti, con l’obiettivo di sviluppare in loro la capacità critica, lo spirito d'osservazione e la creatività.

La metodologia deve quindi prevedere il superamento di una didattica trasmissiva a favore di attività e momenti di lavoro in gruppo, di ricerca e di sperimentazione.

In particolare, si forniscono alcune possibili indicazioni metodologiche, anche se non esaustive:

- Promuovere la realizzazione di attività pratiche e di laboratorio. 
L’acquisizione di competenze tecniche specifiche attraverso l’utilizzo di strumenti e attrezzature, considerata la dimensione costitutiva delle discipline STEM, si realizza individuando attività sperimentali particolarmente significative che possono essere svolte in laboratorio, in classe o “sul campo”. 
Tali attività sono da privilegiare rispetto ad altre puramente teoriche o mnemoniche.

- Utilizzare metodologie attive e collaborative. 
Con il lavoro di gruppo, il problem solving, la ricerca guidata, il dibattito, la cooperazione con gli altri studenti, si favorisce l’acquisizione del metodo sperimentale, dove “l’esperimento è inteso come interrogazione ragionata dei fenomeni naturali, analisi critica dei dati e dell’affidabilità di un processo di misura, costruzione e/o validazione di modelli” .

- Favorire la costruzione di conoscenze attraverso l’utilizzo di strumenti tecnologici e informatici. 
Un uso appropriato, critico e ragionato degli strumenti tecnologici ed informatici favorisce l’apprendimento significativo laddove tali strumenti sostengono processi cognitivi quali investigare, esplorare, progettare, costruire modelli e richiedono agli studenti di riflettere e rielaborare le informazioni per costruire, in gruppo, nuove conoscenze, abilità e competenze.

- Promuovere attività che affrontino questioni e problemi di natura applicativa. 
In questo modo è possibile far emergere, anche con riferimento alla futura vita sociale e lavorativa degli studenti, i collegamenti tra le competenze di natura prevalentemente tecnica e tecnologica, propria dei vari indirizzi e percorsi, e le conoscenze e abilità connesse agli assi matematico e scientifico-tecnologico.

- Utilizzare metodologie didattiche per un apprendimento di tipo induttivo. 
Attraverso esperienze di laboratorio o in contesti operativi, si consente agli studenti di analizzare problemi, trovare soluzioni, realizzare e gestire progetti. Si può, così, intercettare l’evoluzione del fabbisogno di competenze che emerge dalle richieste del mondo del lavoro offrendo possibili risposte alle nuove necessità occupazionali.

# PROGETTO TAVOLA PNEUMATICA INDICIZZATA

Si vuole progettare una tavola indicizzata a 6 posizioni comandata da un cilindro pneumatico collegato ad un sistema biella manovella e a una trasmissione a  croce di malta.

Il progetto prevede:

- scelta del cilindro pneumatico dal catalogo Metalworsks e ricerca del modello 3D (SISTEMI)

- disegno del meccanismo 3D a croce di malta di cui sono assegnate le viste 2D (DISEGNO)

- modellizzazione del sistema biella manovella, del sistema di blocco e della tavola indicizzata (DISEGNO)

- creazione assieme della tavola e analisi cinematica   (DISEGNO)

- verifica del sistema biella manovella con una pressione di lavoro di 10 BAR  (MECCANICA)

Vincoli da rispettare:

- Utilizzo di cuscinetti BS292 20x42x12

- Anelli di arresto da centro contenuti

- Cilindro con diametro 50mm e corsa 100mm

## Dettaglio trasmissione

La croce di Malta è un meccanismo che trasforma un moto rotatorio continuo in un moto rotatorio intermittente

Vincolo di movimento transitorio

Animazione (vincolo parallelismo bielletta e piano origine)

Valutazione sollecitazione massima sulla biella

La forza massima che si scaricata sulla manovella da un cilindro pneumatico D=50mm a pressione 10BAR risulta pari a 1962,5N. Lo sforzo uniforme di compressione che ne deriva è pari a 9,8125 MPa.

Semplificazione asta semplice a sezione rettangolare 20x10mm lunghezza 100mm
Faccia di destra boccata con vincolo di fissaggio (incastro) e faccia di sinistra con forza applicata nel baricentro.

Lo sforzo medio nell’asta è pari a 9,81 MPa (come da teoria) mentre in prossimità del vincolo arriva circa 13.

Semplificazione asta semplice a sezione rettangolare 20x10mm lunghezza 80mm

Questo esempio con asta di 80mm mostra che la lunghezza non ha influito sui calcoli.

Biella modellizzata con fori per ospitare i perni

In questo esempio è stato aggiunto un perno (dello stesso materiale) che è vincolato con un giunto rotazionale alla biella. Al perno è stato applicato un vincolo di fissaggio (incastro). Sul foro di sinistra è stato applicato un carico cuscinetto pari a 1962,5N.
Risulta uno sforzo nella zona centrale simile a quello teorico (9,87MPa) ma in corrispondenza del perno di spinta la sollecitazione sale a 13,3MPa.

In questa analisi è stato tolto il perno di destra ed la manovella è stata bloccata con un incastro nella sede del perno.
I risultati sono simili al caso precedente.

Snellimento della biella
Poichè il carico di snervamento dell’alluminio con cui è realizzata la biella (210MPa) è molto alto rispetto allo sforzo massimo si può procedere a snellire la biella come in figura.

Ne risulta un aumento della sollecitazione massima fino a 21,37Mpa che resta comunque molto bassa rispetto ad un carico di senrvamento dell’allumino di 210MPa.